集团电力产业运营管控系统应急演练操作记录

应急演练操作记录

应用程序应急演练操作

| 开始时间 | 19:00 | 完成时间 | 19:40 | 耗时 | 40min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责岗位 | 运维人员 | 操作人 | 葛新 | 复核人 | 左树迎、刘玉玺 |
| 操作步骤 | 1.准备阶段 1.1进入服务器192.167.15.76查看cce电力运营对应容器的运行状态 1.2查看在192.167.15.76服务器上对标应用节点 1.3查看系统状态 2.关闭节点模拟故障情景 2.1关闭192.167.15.63节点的服务 2.2再次查看192.167.15.63节点状态和系统状态 3.查看故障转移流程 3.1查看之前192.167.15.76上的应用是否已经自动转移走 3.2等待一段时间后查看系统状态 4.恢复节点 4.1启动192.167.15.63应用 4.2杀掉pod，查看是否调度到恢复后的空闲节点 |  |  |  |  |
| 操作结果 | 符合预期结果 |  |  |  |  |

相关操作截图

1.准备阶段截图。

- 关闭节点模拟故障情景截图

- 故障转移流程中截图

- 恢复后截图

注册中心应急演练操作

| 开始时间 | 17:40 | 完成时间 | 18:20 | 耗时 | 40min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责岗位 | 运维人员 | 操作人 | 杨鹏伟 | 复核人 | 左树迎 |
| 操作步骤 | 1.准备阶段 1.1涉及3个节点192.167.15.61:8858、192.167.15.239:8858、192.167.15.125:8858 1.2查看集群各节点状态 1.3查看在192.167.15.239节点 1.4查看系统状态 2.关闭节点模拟节点掉线情景 2.1 /data/server/nacos/2.4.3/nacos/bin/shutdown.sh 关闭192.167.15.239节点的服务 2.2再次查看192.167.15.239节点状态和系统状态 3.恢复节点 3.1启动192.167.15.239节点 - 4.验证恢复情况 |  |  |  |  |
| 操作结果 | 符合预期结果 |  |  |  |  |

- 准备阶段相关操作截图

- 关闭节点模拟节点掉线情景截图

- 恢复后截图

大屏相关应用演练操作

| 开始时间 | 20:30 | 完成时间 | 21:00 | 耗时 | 30min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责岗位 | 运维人员 | 操作人 | 杨鹏伟 | 复核人 | 左树迎 |
| 操作步骤 | - 1.登录堡垒机进入数据服务器和应用服务器c-ce-dp-0002、c-ce-dp-0001检查相关服务运行情况。 - 2.先后对数据服务器和应用服务器reboot操作，确保数据服务器器正常启动后重启应用服务器。 3.检查服务运行是否正常，业务验证。 |  |  |  |  |
| 操作结果 | 符合预期结果 |  |  |  |  |

相关操作截图